附件：

铜丝软带衬垫裁切机技术要求

一、项目简介

项目名称：铜丝软带裁切机

购置数量：1台

项目预算：约13万元（含税费、运费等）

交货期：45个工作日

二、设备技术要求总则

1、本技术要求为最低限度技术要求，并未规定一切技术细节，也未充分引述相关标准和规范条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品；

2、设备设计制造和安全应满足中国相关行业标准；

3、设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。

三、设备主要技术参数

设备主要用于裁切厚度在1mm左右的铜丝软带等硬质织物衬垫，裁切图形可通过电脑CAD等画图软件排版后直接导入，要求一次性切断，断口边缘整齐，无拉丝、卷边现象。应满足以下主要技术参数：

1、可裁切最小圆直径为5mm，最窄矩形宽为3mm；

2、可裁切复合材料的最大厚度不小于50mm；

3、有效裁切工作台面尺寸：不小于1800mm*1500mm；

4、裁切精度：≤±0.1mm；

5、裁切速度：≥1200mm/s；

6、设备结构紧凑、占地面积尽可能小；

7、固定方式：真空吸附。

四、技术方案简介

1、固定方式：在多孔的切割平台上铺一层多孔胶垫、毛毡或其他多孔板料，待切复合材料通过真空吸附固定平铺在切割平台上。

2、切割方式：设备与电脑连接，先在电脑上编排切割图案，确认保存后导入切割软件，切割软件直接控制切割机刀头按照指定的行走路径完成切割任务。

3、其他：刀头的切割深度可调节，在保证切断复合材料的前提下，避免对切割平台上的胶垫或毛毡造成过多损伤。

五、设备主要配置清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主机（包括切割平台、导轨、控制柜等） |
| 2 | 配置软件匹配的电脑 |
| 3 | 控制软件 |
| 4 | 真空泵 |
| 5 | 刀头及其他必要配置 |

六、设备运输、安装调试及验收标准

1、全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责（我司给予必要配合实施），并由供方提供安装调试所需配件，不再额外收取任何费用；

2、设备验收按公司《设备购置更新管理制度》等相关制度执行；

3、工艺验证采用铜丝软带衬垫进行裁切，裁切效果应满足技术要求（最小圆直径为5mm，最窄矩形宽为3mm，一次性切断，断口边缘整齐，无拉丝、卷边现象）。

七、售后服务、培训和技术资料等

1、设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7日内执行免费安装、调试和人员设备操作培训。

2、供应方须拥有专业资深维修工程师，在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务并提供设备终身售后服务。

3、设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

4、接到用户维修通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则。一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障5个工作日内修复。

5、提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整等需要，装订整齐规范。

6、提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。